- Decreto Ministeriale 2 Agosto 1980

- Gazzetta Ufficiale 10 Novembre 1980, n. 308

- Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di  ponti stradali.

- Il Ministro dei Lavori Pubblici

- di concerto con

- il Ministro dell'Interno

Vista la legge 2 febbraio 1974, n.64 ,recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Ritenuto che, in forza dell'art.1 della citata legge n.64/1974,devono essere emanate norme tecniche per la disciplina delle costruzioni;

Visto il voto n.12/78 con il quale il consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (assemblea generale), nelle sedute del 20 gennaio 1978; 17 febbraio1978, 17 marzo 1978, ha espresso il parere che la normativa tecnica relativa alla progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali, così come elaborata sia meritevole di approvazione, ed ha altresì espresso analogo parere per le relative istruzioni tecniche;

Vista la nota n.13001/110 in data 16 luglio 1979,del gabinetto del ministro dell'Interno;

Visto il voto n.474,in data 15 novembre 1979,con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprime favorevolmente in merito alla richiesta del ministero dell'Interno;

- Decreta:

- Art.1.

Sono approvate le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali, formanti oggetto del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.12/78,nonchè del voto n.474/79,e che risultano riportate in allegato al presente decreto, formandone parte integrante.

- Art.2.

Ai sensi dell'art.32 della ripetuta legge 2 febbraio 1974,n.64 , dette norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

- Art.3.

Il Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici provvederà ad emanare con propria circolare e successivamente ad aggiornare all'occorrenza, le istruzioni tecniche per l'applicazione della normativa di cui al presente decreto.

- Roma, addì 2 agosto 1980

il Ministro dei Lavori Pubblici Compagna

il Ministro dell'Interno Rognoni

- Norme tecniche criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali

- 1. INTRODUZIONE

- 1.1. OGGETTO

Le presenti norme sono relative a quelle strutture che hanno la funzione di sostenere una piattaforma stradale quando questa, in conseguenza delle sue primarie esigenze plano-altimetriche, non può trovare diretto e continuo appoggio sul terreno, in relazione alla morfologia ed alla natura del terreno o per ostacoli da superare o per altri motivi.

Con il termine generico di « ponti » si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro diverse destinazioni, vengono normalmente indicate cori nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.

Le presenti norme, per quanto applicabili, riguardano i ponti anche mobili, ne restano esclusi i ponti ferroviari.

- 1.2. COORDINAMENTO CON ALTRE NORME

Le presenti norme sono emanate in applicazione dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »; esse sono pertanto in coordinamento con le altre norme di applicazione della stessa legge.

Le presenti norme sono inoltre coordinate con le norme tecniche emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, relativa alle opere in cemento armato normale e precompresso ed alle strutture metalliche.

- 2.  PRESCRIZIONI GENERALI

- 2.1. GEOMETRIA DELLA SEDE STRADALE

S’intende per larghezza della sede stradale sul ponte la distanza misurata ortogonalmente all’asse stradale tra i punti più interni dei parapetti.

La sede stradale sul ponte è composta, di regola, da una o più carreggiate eventualmente divise da uno spartitraffico, da banchine o da marciapiedi secondo l’importanza, la funzione e le caratteristiche della strada.

2.2.

Nel caso di ponte su strada ordinaria l’altezza libera non deve essere minore di 5 metri, in alcun punto, tenuto conto delle pendenze della strada sottostante.

Nei casi di strada a traffico selezionato è ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra purché l’altezza minima non sia minore di 4 metri.

Eccezionalmente, ove l’esistenza di vincoli non eliminabili imponesse di scendere al di sotto della misura suddetta, si potrà realizzare un’altezza minima, in ogni caso non inferiore a m 3,20 a condizione che in proposito esprimano il proprio parere favorevole i comandi militare e dei vigili del fuoco competenti per territorio.

In ogni caso in cui si deroghi dalla prescritta altezza minima di 5,00 metri, si debbono adottare opportuni dispositivi segnaletici di sicurezza (ad esempio controsagome) disposti a conveniente distanza dall’opera.

Nel caso di sottopassaggi pedonali l’altezza libera non deve essere inferiore a m 2,50.

- 2.3. PROBLEMI GEOLOGICO-TECNICI E GEOTECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ED ALL’ESECUZIONE DELL’OPERA

Nella progettazione e nell’esecuzione delle opere si devono applicare le « Norme geotecniche » di cui all’art.1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

- 2.4. PROBLEMI IDRAULICI CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE E LA ESECUZIONE DI PONTI SU CORSI D’ACQUA

Quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale il progettò di massima ed il progetto esecutivo devono essere corredati da una relazione specifica concernente i problemi idrologici, idrografici ed idraulici attinenti alla progettazione, alla costruzione ed all’esercizio del ponte.

L’ampiezza e l’approfondimento della relazione o delle indagini che ne costituiscono la base devono essere commisurati alla natura del problema ed al grado di elaborazione del progetto.

- 3. AZIONI

3.1.

Le azioni che devono essere considerate nella progettazione dei ponti stradali sono:

g1 = peso proprio della struttura;

g2 = carichi permanenti portati;

g3 = altri carichi permanenti;
e1 = distorsioni di progetto (esclusa la precompressione:
e2 = ritiro del calcestruzzo;
e3= variazioni termiche;
q1 = carichi mobili;

q2 = incremento dinamico dei carichi mobili;
q3 = azioni longitudinali di frenamento;
q4 = azione centrifuga;
q5 = azione del vento;

q6 = azioni sismiche;
q1 = resistenza di attrito agli appoggi;
q8 = azioni sui parapetti - urto di un autocarro in svio contro un elemento strutturale;
q9 = altri carichi variabili.

La viscosità deve essere considerata consociata a quelle azioni per le quali dà effetti. A tal fine si devono seguire le prescrizioni delle vigenti norme emesse ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

- 3.2. CARICHI PERMANENTI

3.2.1.

- Carichi corrispondenti ai pesi propri delle strutture: g1.

3.2.2.

Carichi permanenti portati: g2 (pavimentazione stradale. marciapiedi. sicurvia, parapetti, attrezzature stradali, rinfianchi e simili).

3.2.3.

- Altri carichi permanenti: g3 (spinte delle terre sottospinte idrauliche, ecc.).

- 3.3. DISTORSIONI (AZIONI INDIRETTE)

3.3.1.

Distorsioni di progetto: e1.

Ai fin delle verifiche si devono considerare gli effetti delle distorsioni eventualmente previste nel progetto.

3.3.2.

Ritiro e variazioni termiche e2, e3.

Il calcolo degli effetti del ritiro del calcestruzzo e delle variazioni termiche deve essere effettuato secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche emanate ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e delle « Norme sulla sicurezza e sui carichi » al Cap. III.

- 3.4. CARICHI MOBILI

3.4.1.

- Devono essere presi in considerazione i seguenti carichi mobili.

q1A) Colonna di carichi tipo A, rappresentata da un carico ripartito disposto, ai fini dei calcoli delle strutture principali, lungo l’asse di una corsia di ingombro.

L’intensità q1A del carico, in t/m, si esprime in funzione della lunghezza L di calcolo, in m, nel modo seguente:

q1A = 2,89 + 52 / L per L £ 40 m;

q1A = 4,35 - L / 250 per 40 £ L £  400 m;

q1A = 2,75 per L > 400 m.

q1B) Colonna di carichi tipo B, rappresentata da un carico ripartito disposto, ai fini dei calcoli delle strutture principali, lungo l’asse di una corsia di ingombro.

L’intensità q1B del carico ripartito, in t/m, si esprime in funzione della lunghezza L di calcolo, nel modo seguente:

q1B = 0,40 +  27 / L  per L £ 15 m;

q1B = 2,23 – L / 500 per  15  £ L £  400 m;

q1B = 1,43 per L > 400 m.

La lunghezza L che compare nelle espressioni di q1A e q1B è la lunghezza delle stese di carico che si prendono in esame, caso per caso, per le verifiche.

Quando si devono considerare più stese di carico tra loro distinte si dovrà procedere come segue: per la stesa di carico che fornisce il maggior contributo, si considera la intensità del carico relativo alla lunghezza di tale stesa; per tutte le altre stese di carico, si può valutare l’intensità del carico con riferimento alla lunghezza somma delle lunghezze parziali di tutte le stese.

q1C =	Traino a 3 assi da 55 tonnellate.

La disposizione degli assi, i carichi relativi e le dimensioni delle impronte sono indicate nello schema allegato.

q1D = Autocarro a 3 assi da 31 tonnellate.

La disposizione degli assi, i carichi relativi e le dimensioni delle impronte sono indicate nello schema allegato.

q1E Carico di 1 t con impronta di m2 0.70 x 0,70.

q1F  = Folla.

Il carico della folla, uniformemente ripartito in superficie, è di 0,4 t/m2.

3.4.2.

Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito, i ponti stradali si suddividono nelle tre seguenti categorie:

I categoria: ponti progettati per il transito di tutti i carichi mobili sopra indicati.

lI	categoria: ponti progettati per il transito dei carichi q1B. q1D. q1E. q1F

III categoria: ponti progettati per il transito dei carichi q1E e q1F  (passerelle pedonali).

3.4.2.1.

Sul manufatto dovrà essere applicato un contrassegno permanente, chiaramente visibile, indicante la categoria e l’anno di costruzione. L’accesso ai ponti di III categoria deve essere materialmente impedito per ogni veicolo.

3.4.3.

Il	transito dei carichi eccezionali, il cui peso, sia totale che per asse, ecceda quelli previsti per la relativa categoria di progettazione, dovrà essere autorizzato dall’Ente proprietario della strada, secondo le vigenti norme sulla disciplina della circolazione stradale.

3.4.4.

Disposizione dei carichi mobili al fine della determinazione delle condizioni di carico più gravoso.

3.4.4.1.

Il numero della colonna di carichi mobili da considerare nel calcolo dei ponti di I e Il categoria è quello massimo compatibile con la larghezza della carreggiata, comprese le eventuali banchine di rispetto e per sosta di emergenza nonché gli eventuali marciapiedi non protetti e di altezza inferiore a cm 20, tenuto conto che la larghezza di ingombro convenzionale è stabilita per ciascuna colonna in m 3,50.

In ogni caso il numero delle colonne non deve essere inferiore a 2, a meno che la larghezza della sede stradale non sia inferiore a 5 m o comunque, per essere la via in curva, non consenta l’affiancamento di due veicoli.

- 3.4 4.2.

La disposizione dei carichi ed il numero delle colonne sulla carreggiata saranno volta per volta quelli che determinano le condizioni più sfavorevoli di sollecitazione per la struttura, membrature o sezione considerata.

3.4.4.3.

Per i ponti di I categoria si devono considerare:

— una colonna di carichi q1A

— una colonna di carichi q1B

— altre ulteriori colonne di carichi q1B compatibili con la larghezza della carreggiata secondo quanto sopra specificato, di intensità ridotta del 30%;

— carico q1F sui marciapiedi.

Per i ponti di lI categoria si devono considerare:

— due colonne di carichi q1B

— altre ulteriori colonne di carichi q1B compatibili con la larghezza della carreggiata secondo quanto sopra specificato, di intensità ridotta del 30%;

— carico q1F sui marciapiedi.

Quando diano luogo a condizioni di carico più gravoso si devono sostituire:

— alla colonna di carico q1A il carico q1C per i ponti di I categoria;

— ad una colonna di carico q1B il carico q1D per i ponti di Il categoria.

Sui marciapiedi non protetti da sicurvia deve prevedersi l’azione di una ruota posteriore del carico q1D in svio.

Per i ponti di III categoria si considera il carico q1F nelle disposizioni più gravose per le singole verifiche.

3.4.4.4.

Ai fini del calcolo delle strutture secondarie dell’impalcato (solette, traversi, ecc.) si devono prevedere anche in considerazione nelle posizioni volta a volta più gravose:

— per i ponti di I e Il categoria il carico q1D anche in manovra;

— per i ponti di I categoria il transito del carico q1C ;

— per i ponti di III categoria e per i marciapiedi la presenza del carico q1E in alternativa al carico q1F  .

3.4.4.5.

Nella determinazione delle combinazioni di carico di cui al punto 3.13. si indica come carico q1 la disposizione dei carichi mobili q1A,q1B, q1C ,q1D ,q1E ,q1F che caso per caso, risulta più gravosa ai finì delle verifiche.

- 3.5. INCREMENTO DINAMICO DEI CARICHI MOBILI DOVUTO AD AZIONI DINAMICHE: q2

L’entità dei carichi mobili deve essere maggiorata per tener conto degli effetti dinamici. In mancanza di analisi più concrete che prendano in conto le caratteristiche dinamiche della struttura, nonché la velocità di progetto della strada, le caratteristiche delle sospensioni dei carichi e la rugosità del manto stradale, l’incremento q2 è fornito da q2 = (f - 1) q1, ove f, coefficiente dinamico, ha la seguente espressione:

f  = 1,4 - 0,002 (g/q + 1) L	      con	f = i

g/q rappresenta il rapporto tra il carico permanente ed il carico mobile di calcolo dell’elemento strutturale considerati espressi per unità di lunghezza; L è la lunghezza delle stese di carico presa in esame per la singola verifica.

- 3.6.  AZIONE LONGITUDINALE DI FRENAMENTO: q3

La forza di frenamento si assume agente nella direzione dell’asse della strada ed al livello della superficie stradale, con intensità pari ad 1/10 di una singola colonna di carico q1B. escluso l’incremento dinamico; deve comunque risultare non inferiore al 25% del totale del carico q1D che può interessare la struttura.

- 3.7. AZIONE CENTRIFUGA: q4

Nei ponti sui quali la strada è in curva con raggio R (in metri) l’azione centrifuga per ogni colonna di carico si valuta convenzionalmente pari a:

t/m per R > 60m;

q = 0,5  t/m  per R £ 60 m;

- Questa forza si considera agente all’altezza di 1 m dal piano viabile.

- 3.8. AZIONE DEL VENTO: q5

L’azione del vento deve essere valutata secondo quanto prescritto dalle “Norme sulla sicurezza e sui carichi“, tenendo conto che l’altezza da considerare per la valutazione della distribuzione della pressione cinetica q deve essere valutata rispetto al fondo-valle, assumendo comunque valori di detta pressione non inferiori ad 1,5 volte quelli indicati nelle suddette norme, con il limite massimo di 250 kg/mq.

Si dovrà, se del caso, considerare il vento spirante oltre che nella direzione normale all’asse del ponte, anche in direzioni oblique.

La superficie esposta al vento dei carichi transitanti sul ponte si assimila ad una parete rettangolare continua dell’altezza di m 3,00 a partire dal piano stradale.

I valori di cui alle norme sulla sicurezza e sui carichi devono essere opportunamente aumentati per località nelle quali l’orografia possa dar luogo ad azioni anormali.

Quando la tipologia del ponte lo richiede, l’azione del vento deve valutarsi caso per caso, tenendo presente l’influenza della forma, dell’orientamento e dello schermaggio. Inoltre, in tali casi, quando se ne ravvisi la necessità. si deve procedere alla verifica — eventualmente anche sperimentale — della sicurezza nei riguardi della stabilità aerodinamica.

- 3.9. AZIONI SISMICHE: q6

Si deve tener conto degli effetti del sisma secondo quanto stabilito dalle «Norme per le costruzioni in zona sismica ».

Si indica con q6 l’azione sismica più sfavorevole, caso per caso, ai fini delle verifiche.

- 3.9.1. Fondazioni in zona sismica non collegate e spostamenti relativi

Non si applicano ai ponti le prescrizioni del punto B.10 comma secondo, capoverso a), del Decreto Ministeriale 3 marzo 1975 relativo alle costruzioni in zona sismica. Nel progetto si terrà conto di uno spostamento orizzontale tra strutture di fondazione contigue, sia per le verifiche di sicurezza che per il controllo degli spostamenti in relazione alle caratteristiche geo-morfologiche dei luoghi ed alla tipologia dell’opera.

- 3.10.  RESISTENZA Dl ATTRITO AGLI APPOGGI: q7

In presenza di appoggi scorrevoli, per il calcolo delle pile, delle spalle, delle fondazioni o degli apparecchi di appoggio stessi e, se del caso dell’impalcato, si devono considerare le forze che derivano dalla resistenza allo scorrimento.

Dette forze possono valutarsi per ciascun tipo di apparecchio di appoggio come opportune percentuali della reazione verticale dovuta ai carichi permanenti ed ai carichi mobili, escluso l’incremento dinamico.

- 3.11. AZIONI SUI PARAPETTI. URTO DI VEICOLO IN SVIO: q8

I parapetti, la cui altezza non potrà essere inferiore ad un metro, devono essere calcolati in base ad una spinta orizzontale di 0,12 t/m applicata al corrimano.

L’urto di un veicolo in svio contro un elemento strutturale deve essere tenuto in conto, quando possa verificarsi, con l’applicazione di una forza trasversale concentrata di 3,5 t all’altezza di 45 cm sul piano stradale ove può avvenire lo svio.

- 3.12. ALTRI CARICHI VARIABILI: q9

Rientrano fra questi carichi gli effetti della corrente sulle pile in acqua, la pressione dei ghiacci, l’urto dei natanti, ecc.

Quando si debba tener conto di carichi accidentali q9, se ne deve valutare l’entità di volta in volta sulla base di adeguata documentazione o facendo riferimento a norme specifiche.

- 3.13. COMBINAZIONI DI CARICO

Le indicazioni del presente punto valgono per le strutture in elevazione. Per le strutture di fondazione si rinvia alle Norme Geotecniche.

Le combinazioni di carico da considerare nelle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza secondo quanto prescritto dalle «Norme sulla sicurezza e sui carichi». In ogni caso dovranno essere prese in conto le combinazioni di cui ai punti seguenti. In tali combinazioni con il termine g si indica l’insieme di tutti i carichi permanenti (g1, g2, g3).; con S l’insieme di tutte le azioni indirette (e1, e2, e3) e dei carichi variabili q7, q8, q9 che, sulla base delle indicazioni sotto riportate (p.ti 3.13.1. - 3.13.3.); devono, di volta in volta, essere associati a quelli esplicitamente indicati nelle formule dl combinazione G.

- 3.13.1.	Verifiche con il metodo delle tensioni ammissibili

Le verifiche di sicurezza con il metodo delle tensioni ammissibili devono essere effettuate considerando almeno le seguenti combinazioni di carico:

- GI= g + q5 + S

- GII = g + q1 + q2 + 0,6 q5 +  S

- GIII= g + q1 + q2 + q3 + 0,5 q5 + S.

Per i ponti in curva si devono considerare inoltre le combinazioni:

- GIV= g + q1 + q2 + q4 + 0,5 + S

- GV= g + q1 + q2 + 0,4 (q3 + q4 + q5) + S

Per i ponti in zona sismica occorre inoltre considerare almeno la seguente combinazione:

- GVI = g + q6 + S

L’azione q7 (resistenza di attrito agli appoggi) deve sempre essere associata alle azioni g o q che la producono.

Lo concomitanza delle azioni q8 e q9  con le altre deve essere analizzata caso per caso.

Le azioni indirette e1 e e2 devono essere associate a tutte le combinazioni di carico: le azioni indirette e3  si associano, di regola, alle sole combinazioni GI e GII.

- 3.13.2. Verifiche agli stati limite di esercizio

Per le verifiche allo stato limite di fessurazione si considerano le seguenti combinazioni di carico:

- GFI  = g + e1 + e2 + e3 + 0,3 q5

- GFII = g + e1 + e2 + e3 + y1  (q1 + q2) + 0,18 q5

- GFIII = g + e1 + e2 + e3 + y2 (q1 + q2)

dove:

y1  = 1 e   y2 = 0,7

per solette, traversi e strutture principali di luce inferiore a metri 10;

per strutture principali con luce di calcolo L compresa fra 10 e 100 metri;

y1  = 0,4  e  y2 = 0,25

per luci superiori a 100 metri.

Le verifiche agli altri stati limite di esercizio devono essere effettuate adottando le stesse combinazioni di carico indicate al punto 3.13.1.

3.13.3.	Verifiche agli stati limite ultimi

Le verifiche di stabilità agli stati limite ultimi devono essere effettuate considerando almeno le seguenti combinazioni di carico:

GU I  = 1,35 g + 1,5 q5+ SU

GU II  = 1,35 g + 1,5 (q1 + q2) + 0,9 q5 + SU

GU III  = 1,35 g + 1,5 (q1 + q2+ q3) + 0,75 q5 + SU

Per i ponti in curva si devono considerare inoltre le combinazioni:

GU VI  = 1,35 g + 1,5 (q1 + q2+ q4) + 0,75 q5 + SU

GU V  = 1,35 g + 1,5 (q1 + q2) + 0,6 (q3 + q4 + q5 ) + SU

Quando i contributi delle azioni permanenti sono a favore della sicurezza in luogo delle espressioni sopraindicate devono essere adottate le seguenti:

GU I  = 0,9 g + 1,5 q5+ SU

GU II  = 0,9 g + 1,5 (q1 + q2) + 0,9 q5 + SU

GU III  = 0,9 g + 1,5 (q1 + q2+ q4) + 0,75 q5 + SU

GU VI  = 0,95 g + 1,5 (q1 + q2+ q4) + 0,75 q5 + SU

GU V  = 0,9 g + 1,5 (q1 + q2) + 0,6 (q3 + q4 + q5 ) + SU

Le azioni indirette e1 — e2 — e3, quando siano determinanti ai fini delle verifiche, devono essere affette dal moltiplicatore 1,2 oppure zero, secondo che agiscono a sfavore o a favore della sicurezza.

Le azioni q7 devono essere sempre associate alle azioni che le producono con il moltiplicatore 1,5.

Le azioni q8, aventi per lo più effetto su elementi strutturali locali, devono essere considerate, caso per caso, con il moltiplicatore 1,5.

I moltiplicatori da applicarsi alle eventuali azioni q9 devono essere valutati caso per caso.

- 4.  VERIFICHE DI SICUREZZA

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate sulla base delle «Norme sulla sicurezza e sui carichi» e, per quanto riguarda le fondazioni, delle «Norme Geotecniche».

Si deve inoltre applicare quanto prescritto dalle « Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche » emesse in applicazione della legge 5 novembre 1971, numero 1086.

In particolare devono essere effettuate le verifiche agli stati limite di fatica, di fessurazione e di deformazione.

- 4.1. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO Dl COLLASSO ED AL COLLASSO INCREMENTALE

Per le verifiche allo stato limite ultimo di collasso per trasformazione della struttura in meccanismo ed al collasso incrementale si deve assicurare, con adeguati provvedimenti costruttivi, da menzionare nelle relazioni di calcolo, che le sezioni, le singole membrature e la struttura nel suo insieme, posseggano la duttilità necessaria a garantire l’applicabilità della metodologia di calcolo adottata.

- 4.2. VERIFICA ALLO STATO LIMITE Dl FATICA

Nelle verifiche di resistenza da effettuarsi con le combinazioni di carico che risultino determinanti tra quelle indicate al punto 3.13.1., si deve tener conto dell’influenza della fatica derivante dall’azione ripetuta dei carichi variabili secondo le indicazioni delle «Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche», emesse in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086. In mancanza di dati più precisi, derivanti da una approfondita analisi della distribuzione statistica dei carichi, in relazione al previsto periodo di esercizio dell’opera, le verifiche devono essere effettuate per 2,106 cicli di carico sostituendo nei ponti di prima categoria i carichi q1A e q1C rispettivamente con q1B e q1D .

Salvo casi particolari, si possono trascurare gli effetti termici.

- 4.3. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE

Devono essere effettuate in base alle condizioni di carico indicate al punto 3.13.2.

Per le strutture in cemento armato ordinario, per le combinazioni di Carico GF I e GF III, l’apertura delle fessure deve risultare inferiore a 0,1 mm in ambiente aggressivo, 0,2 mm in ambiente normale; per la combinazione di carico GF II l’apertura delle fessure deve risultare inferiore rispettivamente a 0,2 e 0,3 mm.

Per le strutture in cemento armato precompresso, in considerazione della maggior sensibilità degli acciai alla corrosione, nelle combinazioni di carico GF I e GF III non si deve verificare decompressione in alcuna sezione; con la combinazione di carico GF II l’apertura delle fessure deve risultare inferiore a 0,1 mm in ambiente aggressivo e 0,2 mm in ambiente normale.

- 4.4. VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE

Le deformazioni massime delle strutture (abbassamenti dell’impalcato, rotazioni flessionali dell’impalcato, rotazioni torsionali dell’impalcato) da valutarsi in base alle combinazioni di carico indicate nel punto 3.13.1., devono risultare compatibili con la geometria della struttura in relazione alle esigenze del traffico, nonché con i vincoli ed i dispositivi di giunto previsti in progetto. Esse pertanto non devono arrecare disturbo al transito dei carichi mobili alle velocità di progetto della strada. Nel calcolo delle deformazioni si dovrà tener conto dell’eventuale stato di fessurazione della struttura.

- 4.5. VERIFICA ALLE AZIONI SISMICHE

Quando si adotti il metodo delle tensioni ammissibili, in conformità con quanto previsto dalle vigenti « Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche » Decreto Ministeriale 3 marzo 1975 in applicazione alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, si considera la combinazione di carico GVI di cui al punto 3.13.1.

Quando invece le analisi delle sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali e verticali siano eseguite, come anche esplicitamente previsto nelle norme suddette al secondo capoverso del paragrafo B.1, con metodi più approfonditi fondati su un opportuno e motivato terremoto di progetto e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e risultati sperimentali chiaramente comprovati, le verifiche potranno essere effettuate con metodi coerenti con le ipotesi assunte.

4.6.

Le verifiche di sicurezza devono riguardare anche le singole fasi di costruzione dell’opera, comprese le eventuali centine e le altre attrezzature provvisionali previste per la realizzazione dell’opera.

- 5. STRUTTURE PORTANTI

- 5.1. IMPALCATO

- Si denomina impalcato la struttura che sostiene direttamente il piano viabile.

- 5.1.1. Spessori minimi

Gli spessori minimi degli elementi dell’impalcato devono essere fissati in base alle prescrizioni delle norme vigenti per i singoli tipi strutturali, tenendo conto dell’influenza dei fattori ambientali sulla durabilità dell’opera.

- 5.1.2. Strutture ad elementi prefabbricati

Nelle strutture che sono realizzate interamente od in parte con elementi prefabbricati in cemento armato normale o precompresso, si deve provvedere affinché sia assicurata la compatibilità geometrica delle parti assemblate, tenendo anche conto delle tolleranze, al fine di evitare sovratensioni o danneggiamenti dovuti a difetti esecutivi o di montaggio.

Gli elementi di connessione tra le parti collegate devono essere conformati in modo da garantire la corretta trasmissione degli sforzi, tenuto conto anche delle ridistribuzioni lente che si verificano tra parti gettate o sottoposte a carico in tempi successivi.

- 5.2. PILE

- 5.2.1. Spessori minimi

- Vale quanto indicato al punto 5.1.1.

- 5.2.2.	Schematizzazione e calcolo

Nella verifica delle pile snelle, particolare attenzione deve essere rivolta alla determinazione delle effettive condizioni di vincolo, specialmente per quel che riguarda le fondazioni.

Nelle pile con sezione scatolare la verifica alla instabilità riguarda sia la pila nel suo insieme, che il singolo elemento di parete.

Le pile devono essere verificate, in sommità, anche agli effetti delle azioni concentrate derivanti dagli apparecchi di appoggio.

Nel calcolo delle deformazioni si deve controllare che nelle situazioni più sfavorevoli (tenendo conto nelle pile alte anche della differenza di temperatura tra una faccia e l’altra) gli spostamenti massimi siano compatibili con quelli consentiti dagli apparecchi di appoggio.

- 5.3. SPALLE

Le spalle, oltre che costituire sostegno all’impalcato, devono assicurare il contenimento del terreno costituente il rilevato stradale in corrispondenza delle estremità del ponte.

- 5.4. FONDAZIONI

Le fondazioni devono essere considerate parte integrante della struttura. Per esse si fa riferimento alle norme geotecniche.

- 6. VINCOLI

6.1.

I vincoli e gli apparecchi di appoggio devono essere tali da consentire tutti gli spostamenti previsti dal progetto, con adeguati margini di sicurezza. Le singole parti del vincolo e gli ancoraggi alle membrature collegate devono essere dimensionati in base alle forze vincolari trasmesse.

6.2. PROTEZIONI

Con opportuni provvedimenti si deve assicurare la protezione delle varie parti dei vincoli e degli apparecchi di appoggio al fine di assicurarne il regolare funzionamento per il previsto periodo di esercizio.

- 6.3. SOSTITUZIONE

Gli appoggi e le strutture che attraverso essi si accoppiano, vanno progettati in modo che la revisione e la eventuale sostituzione degli appoggi s’tessi sia sempre possibile senza eccessiva difficoltà.

- 6.4. VINCOLI IN ZONA SISMICA

Per i ponti in zona sismica, i vincoli devono essere progettati in modo che risultino idonei sia a trasmettere le sollecitazioni prodotte dal sisma, sia ad evitare sconnessioni degli elementi componenti il vincolo e la fuoriuscita dei vincoli dalle loro sedi, tenendo conto degli eventuali urti conseguenti al comportamento dinamico.

- 7. OPERE ACCESSORIE

- 7.1. GIUNTI

In corrispondenza delle interruzioni strutturali devono prevedersi dispositivi atti ad assicurare la continuità del piano viabile, imitando il più possibile le sollecitazioni alla struttura ed i disturbi al traffico derivati da tali interruzioni.

Di regola essi devono impedire che le acque meteoriche o di lavaggio possano percolare attraverso il giunto stesso; nel caso in cui ne sia invece previsto il passaggio attraverso il giunto, le acque devono essere raccolte immediatamente sotto di esso in apposita canaletta ed allontanate dalle strutture adiacenti.

- 7.2. PAVIMENTAZIONI

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti.

Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.

- 7.3. IMPERMEABILIZZAZIONE

Mediante opportuna impermeabilizzazione deve essere evitato che infiltrazioni di acqua possano recare danno ai materiali costituenti le strutture portanti dei ponti.

- 7.4. SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

Lo smaltimento delle acque piovane deve effettuarsi in modo da non arrecare danni o pregiudizio all’opera stessa, alla sicurezza del traffico nonché ad eventuali opere ed esercizi sottostanti.

- 7.5. ISPEZIONABILITA’ DELLE OPERE

in sede di progettazione ed esecuzione devono essere previsti provvedimenti costruttivi e dispositivi atti ad assicurare l’ispezionabilità delle varie parti dell’opera in maniera commisurata all’importanza dell’opera stessa.

- 8. NORME DI ESECUZIONE E COLLAUDO

- 8.1. ESECUZIONE

Nel corso dell’esecuzione deve essere osservato quanto prescritto in merito dalle norme vigenti richiamate al punto 1.2. Particolare attenzione deve essere rivolta al controllo in corso d’opera della qualità dei materiali.

- 8.2. COLLAUDO STATICO

I ponti non possono essere posti in esercizio prima che siano stati sottoposti a collaudo statico comprendente le prove di carico, che dovranno essere compiute secondo le prescrizioni, in quanto applicabili, delle norme tecniche emesse in applicazione della legge n. 1086 del 5 novembre 1971.

Solo per ponti di luce netta inferiore o eguale a m 6,00, il collaudatore, a suo giudizio, potrà omettere le prove di carico, purché compia gli altri accertamenti e controlli di cui alle norme tecniche citate, comunque necessari per il collaudo statico delle opere d’arte.